# 附件2

防汛（防凌）应急响应启动条件表

| 判别对象 | 四级应急响应 | 三级应急响应 | 二级应急响应 | 一级应急响应 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 气象预警 | 当气象部门发布暴雨蓝色预警信号（12小时降雨量大于50mm）或者小时雨量达15—30mm时，暴雨天气已经出现并将持续。 | 当气象部门发布暴雨黄色预警信号（6小时降雨量大于50mm）或小时降雨量达到30—50mm时，暴雨天气已经出现并将持续。 | 当气象部门发布暴雨橙色预警信号（3小时降雨量大于50mm），暴雨天气已经出现并将持续。 | 当气象部门发布暴雨红色预警信号（3小时降雨量大于100mm），暴雨天气已经出现且将持续。 |
| 黄河干流流量 | 当水文预报或实测黄河干流石嘴山水文站流量达到3000m³/s。 | 水文预报或实测黄河干流石嘴山水文站流量达到4000m³/s。 | 水文预报或实测黄河干流石嘴山水文站流量达到5000m³/s。 | 水文预报或实测黄河干流石嘴山水文站流量达到 6000m³/s。 |
| 黄河海勃湾水利枢纽预报 预警 |  | 黄河海勃湾水利枢纽发布三级预警并实施三级应急处置。 | 黄河海勃湾水利枢纽发布二级预警并实施二级应急处置。 | 黄河海勃湾水利枢纽发布一级预警并实施一级应急处置。 |
| 主要支流洪水 | 水文预报或者实测黄河一级支流发生中洪水（超10年一遇洪水），出现地质灾害。 | 水文预报或者实测黄河一级支流发生大洪水（超20年一遇洪水）。 | 水文预报或者实测黄河一级支流发生特大洪水（超50年一遇洪水）。 | 水文预报或者实测黄河乌海段全流域发生特大洪水，出现重大地质灾害。 |
| 城市防洪堤、 内涝 | 海勃湾城区发生大面积内涝灾害，对社会生产生活造成严重影响时。 | 两个以上城区同时发生大面积内涝灾害，对社会生产生活造成严重影响。 | 一个以上行政区发生造成较大人员伤亡和财产损失，以及对社会造成严重影响的内涝、凌汛灾害及山洪地质灾害。 | 一个以上行政区发生造成重大人员伤亡和财产损失，以及对社会造成重大影响的内涝、凌汛灾害及山洪地质灾害。 |
| 水库、淤地坝 | 千里山水库达到警戒水位（1290.5m），上游来水量超过下泄能力，危及水库安全；石大门沟淤地坝洪水超出坝顶泄洪槽时，且水位持续上涨，可能造成垮坝。 | 千里山水库超过警戒水位（1290.5m）， 接近设计洪水位（1295.27m）， 且来水量超过水库的泄洪能力，出现重大险情。 | 千里山水库超过设计洪水位（1295.27m），接近校核水位（1298.27m），且来水量超过水库的泄洪能力，极可能垮坝；石大门沟淤地坝垮坝。 | 千里山水库超过校核水位（1298.27m），或发生垮坝。 |
| 堤防险情 | 堤防、河岸发生管涌、漫溢或出现严重淘岸。 | 城区堤防发生重大险情极可能漫溢或决口，出现地质灾害，造成人员被困和较大财产损失。 | 堤防出现多处决口或极可能垮塌，出现严重地质灾害。 | 重要河段发生重大险情。 |
| 其 他 | 其他需要启动四级响应的情况。 | 其他需要启动三级响应的情况。 | 其他需要启动二级响应的情况。 | 其他需要启动一级响应的情况。 |
| 黄河凌汛 |  |  |  |  |
| 黄河凌情形势 | 根据气象或者水文预报，可能发生严重凌汛灾害，经会商研判，有必要启动应急响应时。 |  |  |  |
| 堤防、险情 | 黄河凌汛期，出现局部堆冰，水位开始上涨，可能需要采取破冰手段时。 | 黄河凌汛期，出现堆冰，河道水位上涨贴近堤脚，危及堤防安全，极可能出现漫溢或决口。 | 黄河凌汛期，境内河段发生决口或漫溢。 | 黄河凌汛期海勃湾水利枢纽库区围堤发生漫溢。 |
| 其 他 | 其他需要启动四级响应的情况。 | 其他需要启动三级响应的情况。 | 其他需要启动二级响应的情况。 | 其他需要启动一级响应的情况。 |